
定子穿钉自动化项目技术要求

第一部份：基本技术指标和设备工艺要求
1. 设备信息

1.1 设备名称：定子穿钉自动化
1.2 设备型号： 非标
1.3 设备数量：  1 套 

1.4 设备用途说明
适用范围：适用于安徽美芝制冷设备有限公司装配车间总装H线，V系列及A系列定子，实现螺钉上料，弹簧上料，螺钉弹簧组装，螺钉弹簧组件移栽，螺钉弹簧组件安装至定子等工序。

1.5 甲方提供产品的图纸及布局尺寸
2. 设备主要结构及具体要求

2.1. 设备关键结构配置

	序号
	清单
	机构名称
	数量
	备注

	1
	螺钉储料上料
	推板机
	1套
	

	2
	弹簧储料上料
	
          振动盘
	1套
	

	3
	螺钉弹簧组装
	螺钉弹簧组装机构
	1套
	

	4
	定子定位
	定子阻挡定位机构
	1套
	

	5
	螺钉弹簧组件预装
	螺钉弹簧组件移栽组装机构
	1套
	

	6
	防护装置
	安全防护机构
	若干
	项目中包含的设备，按照安全方案中设计

	7
	集成控制
	集成控制柜
	若干
	根据项目包含的设备组件进行单独控制。


2.2. 设备主体结构
2.2.1. 设备功能说明：
2.2.1.1. 设备流程：

螺钉出料→螺钉分料→螺钉夹取                     弹簧螺钉组件夹取移栽
                               →弹簧螺钉组装→                         →螺钉弹簧组件预装
弹簧出料→弹簧分料→弹簧夹取                     带工装板定子定位
安徽美芝本次采购设备适用于装配分厂总装H线，实现螺钉弹簧组装、定子穿钉两个工序的自动化安装
2.2.1.2. 设备需适应于现有设备，方案若有对现有设备进行改造由乙方负责提供方案，由甲方进行评审，通过后乙方负责实施，改造方案设计或实施时，乙方所需的图纸、工艺要求、设备要求等资料，由甲方提供，乙方提供所需清单
2.2.1.3. 新设备上线后，预留设备故障后可切换到人工工作所需的物料和人员空间，且效率不低于安装新设备前的95%
2.2.1.4. 甲方输送链工装板实际精度是否能够满足新设备的定位要求，乙方负责鉴定且是否更换由乙方负责设计和采购

2.2.1.5. 甲方保证来料的合格率，因甲方来料不符合图纸带来的设备故障或无法正常运行，乙方不需负责，但乙方协助甲方进行改善优化
2.2.1.6. 螺钉推板机需保证上料效率满足后续动作节拍，对于可能存在的卡钉等故障需有报警提示，避免因故障造成的空线。
2.2.1.7. 弹簧振动盘需保证上料效率满足后续动作节拍，对于可能存在的倒簧等故障需有报警提示，避免因故障造成的空线  

2.2.1.8. 其余设备故障须有报警功能，整体故障停机率≤0.2%
2.2.1.9. 设备尺寸布局设计，满足现有空间可放置，留有足够的通道，以审图纪要为准
2.2.1.10. 设备兼容V系列及A系列两种定子穿钉要求
2.2.2设备要求：（尽可能详细的描述设备各动作及要实现的目标）

2.2.2.1  主体：为设备主要运动主体，完成整个上下料运动，要求动作协调顺畅，发生意外撞击时

可自我保护。
2.2.2.2  设备工位阻挡器：采用SMC标准带有缓冲的阻挡器，阻挡器固定在设备机架上。

2.2.2.3  设备安装脚杯，上下可调整
2.2.2.3  基座：设备底座，要求稳定，牢固，与提供的设备配合，使用膨胀螺栓或化学螺栓固定于地面。

2.2.2.4  控制面板：用于观察设备状况以及生产状况，机器人专用和其他动作专用控制面板可以分开，投

标时需说明。

2.2.2.5  机械动作的互锁：在程序设计时，相关机械动作之间有机械互锁，自动运转或者单独动作时可防
止机械相互碰撞。
2.2.2.6  HMI集成到设备主体上之后，样式为旋转式或移动式，方便操作员进行工艺参数的修改、确认以及设备状态的读取（根据设计方案可调整）；
2.2.2.7  制作安全围栏的方钢使用规格不小于40mmX40mm；围栏自身高度不低于1.8米；安全围栏的检修

门需安装门禁开关，关门设备允许工作，开门停止自动工作。a)围栏方钢框架：黄色（色标：RAL1023）；b)
防护网：黑色（RAL9005），网格：20mmX100mmX3mm 。（2.2.2.7项若无则忽略）
2.2.2.8  设备配备报警显示功能。
2.2.2.9  所有安全光栅均采用莱恩品牌（若有）。
2.2.2.10  磁开、光电、接近开关等信号线用中继盒进行转接，不允许直接接入控制柜中
2.2.2.11  光电开关要采用“口”字型防护装置，接近开关根据情况选择防护方式；

2.2.2.12  设备根据现场的布局考虑设计，安装、调试、使用、维护方便，（投标书要求提供设计图）；

2.2.2.13  操作控制回路：DC24V，SOL：DC24V，同一装置或机构使用2个以上电磁阀时必须电磁阀采用汇流板集中安装。

2.2.2.14  外部电磁阀等控制元件均要采用中间继电器隔离，外部开关、传感器等输入信号不得并联输入

PLC，PLC同一个输出点只能控制一个继电器等外部元件。PLC的备用I/O点各不得少于5个。

2.2.2.15  设备具有漏电、短路、过载等保护功能，设备总控制柜外部安装有控制总电源开关的手柄。

2.2.2.16  控制回路配备独立的开关电源,开关电源二次侧需安装熔断器或断路器。电气柜应有通风、防尘装置，并有照明灯，配有220V，3A的维修插座。

2.2.2.17  所有的气缸活塞杆（滑台）与负载必须是浮动连接。

2.2.2.18 设备电柜内部采用PVC线槽，外部采用金属线槽，金属线槽壁厚≥1.5mm，离地高度≥150mm，所

有线槽槽满率≤70%。

2.2.2.19 所有的顶升台、止回弹装置和阻挡气缸需要单独做安装架，不允许直接安装在线体上。
2.2.2.20设备外部布线要求横平竖直，机器人控制柜底部要有底座，高度≥150mm。

2.2.2.21  设备安全门防护采用双回路互锁，电柜内安装安全继电器，安全门安装插销式门锁

2.3. 设备精度要求（如有相关的静态和动态要求需详细描述）

2.3.1. 设备进机型自动动作代替人工完成，符合我司工艺及品质相关要求。 

2.4. 设备段取要求

2.4.1. 系列内更换机种时间≤ 5 min。

2.4.2. 系列外更换机种时间≤ 10 min。

2.4.3. 更换方式的设计：方便更换、定位精度准确。尽量减少螺丝使用。

2.5. 设备节拍要求

2.6.1      平均生产节拍≤5.5秒/件，连续供料状态。
2.6. 设备制造性及稳定性要求：

2.7.1      设备制造性：
2.7.1.1    设备动作不良率≤0.1%；
2.7.1.2    加工质量符合图纸要求、满足制品要求。

2.7.2      设备稳定性：

2.7.2.1    故障停机率≤0.2%,无重大故障连续运行时间:＞720H；故障率=故障时间÷有效运行时间。
2.7.2.2    设备稼动率≥99.5％（注：一天工作24H，330天/年,重大故障：单次故障时间≥1H）。
2.7. 设备附件及备品备件
	序号
	名称
	规格
	使用部位
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	


备件与消耗品：清单以及数量另行提出（需保证一年之内的消耗）

第二部份：通用技术要求及验收
1、 EHS通用要求
1. 设备应符合国家环保规定，满足节能要求。运行过程中，不得有污染环境的情况发生。
2. 设备制作需符合国家安全及ISO14001环保要求，不得有油污等泄漏（要求对冷却液、润滑油等有防泄露措施）。
3. 自动化设备必须按GB5083、GB5226、GB/T16855、GB/T18831、GB11291等国家安全标准要求设计。每套设备控制回路应使用独立的安全继电器或者安全PLC模块控制，将所有设备的防护装置（急停、光栅、联锁、开关等）接入控制模块，实现双回路控制，进行自检。禁止将控制回路放置在设备本身PLC控制系统中。
4. 自动化设备的控制系统有关安全部件的设计，必须按照GB/T16  855.1所描述的PLd、结构类别3以上等级执行。联锁装置应为编码式（类型2或类型4）。安全距离应当符合GB12265、GB23821等标准的要求。操作记录储存不少于一周。
5. 自动化设备安全防护装置必须进行整体的系统设计和控制。设备危险区域必须采用防护罩、挡板等措施进行人机隔离，系统内的设备必须独立隔离，相互不干预。
6. 急停功能应断开整套设备的电路运行，并不受其他功能的干扰，并在所有模式下都有效，在所有时刻都可用、可操作。
7. 禁止在设备上设置安全联锁装置的屏蔽装置。比如在控制面板上设置安全门使用、光电开关使用、光栅启用等屏蔽安全防护装置的软件按钮或回路，在光栅、联锁等安全防护装置的硬件线路上设置开关屏蔽其功能使用。
8. 所有安全防护装置的设计，均应遵守GB/T 30574、GB 17888、GB 50017、GBT 19671等相关标准。高度推荐两种规格：2000mm，2200mm；宽度推荐三种规格：800mm，1000mm，2000mm。1000mm可用于安全门单开门，2000mm可用于安全门双开门；围栏框架及连接：围栏框架需采用50 mm*50 mm*3 mm的冷轧方钢或热轧方钢；围栏框架与网格之间采用夹持器连接，且夹持器螺栓只能在围栏框架内侧，防止直接从外侧拆卸围栏。
3.设备、附件及元器件必须遵守欧盟ROHS指令的要求。
4.设备在运行状态时，距设备1米处的噪声不得大于70dB。
5.提供设备每小时的水电气消耗量。（功率大于5KW的设备需要配置带通讯的计量电表，每日用电量用PLC记录，程序可以缓存2个月数据）
6.设备EHS详细要求参照美的集团EHS标准化管理手册。
2、 设备通用要求：
1.设备颜色：设备整体颜色原则上采用崧蓝绿色，劳尔色卡号：RAL6019，如图1所示；若采用其它颜色，以审图要求为准。
[image: image1.png]



图1  劳尔色卡RAL6019崧蓝绿色
2.设备整体高度：1950±50mm，如图2所示。对高度有特殊要求的机器设备以技术协议为准。
3.固定式触摸屏安装高度：1350±50mm（从地面开始测量），如图2所示；触摸屏屏幕尺寸要求7英寸以上（含7英寸）。对触摸屏安装高度及接口数量有特殊要求的机器设备以技术协议为准。
4.人工作业高度为900±50mm（物料底面到地面的距离），如图2所示。对人工作业高度有特殊要求的机器设备以技术协议为准。
5.三色灯安装在设备的右前上角，如图2所示。对三色灯的数量个数及安装位置有特殊要求的，以技术协议为准。
6.设备上的门组件要求图3所示，对门组件有其它特殊要求的，以技术协议为准。
[image: image2.png]. P W
1 00t IS T 5
]
1
o 2 o
8
SRR

Lokl Al 53 TAESL




图2  设备通用尺寸要求
7.警示标识，应设置在明显的位置，且容易被感知和理解。
8.铝件表面处理为本色阳极氧化处理。铁件表面处理镀镍。其它要求以技术协议为准。
9.设备铭牌和标识要求：机器铭牌上需注明：设备名称及型号，设备编号，工作电压和电流，设备总功率，整机质量，设备型号，供应商信息（公司名称，地址，联络信息），出厂日期等。
10.目视本体外观：各部位目视均无刮伤、残缺、破损、变形、错位等不良，边角部位打磨平滑过渡（避免伤害人体）。

11.压缩空气软管拉线要求：进气软管颜色为蓝色，排气软管颜色为黑色。气管口两端有线标，同一气管两端标号相同，不同气管标号不同。
[image: image3.png]HESEN
FMALFE: A PRI A mALRT

15305 B2 KA EPAE BERRFIAMET Skt MBI !
MR EEHEAS 1:2

T AR )P A ) A R RS

1:2

1530437044
FMALER: At PR AL A3




图3  门组件
3、 人机界面设计要求
1.人机交互接口拓扑图如图3‑44所示。
2.显示屏的大小必须可以至少在页面上清楚的显示以下（但不限于以下）信息：
① 当前机种号，时间；
② 当前生产数量；
③  当前生产节拍（精确至0.1s）；
④ 各种出错和报警信息（出错信息可重叠在其他内容上面，可以查看近一个月的故障次数和消除时间）。
3.自动运行时可以自由切换界面来观察当前生产机种的参数以及各个动作部件的状态和位置，但不能更改参数或者手动操作各个部件的运动。
4.手动操作时可以选择触摸屏上的动作来单独操作各个功能。可以修改参数、增加机种、清除生产计数。
[image: image4.emf] 


图3‑4  人机交互接口拓扑图
[image: image5.png]@\idea | ERT kA





人机界面初始画面图片[image: image6.jpg]@Aidea

ZERI T A FE AR





美的工业技术Logo图片

4、 设备通讯协议标准
1. 设备厂商需提供美的SCADA采集设备控制器的以太网通讯硬件(TCP/IP协议)，除设备运行需要外，需预留2个以太网接口，5G网卡要兼容4G/5G全网通。目前主要使用无锡北辰、北京信博云控、研华和摩莎等主流以太网通讯硬件。
2. 项目为了满足信息化和智能化数据采集和远程控制要求，除了通过数据库、消息队列、共享文件等形式采集的信息外；有控制要求的设备通信必须要有基于TCP/TP协议的协议，厂商应该提供此传感器的通讯硬件，如传感器未自带以太网通讯功能但带有其他如RS485，RS232通讯功能的，厂商需提供网关，便于把此通讯转换为标准的以太网（TCP/TP协议）通讯，(双向通讯协议必须支持EtherCAT，ModbusTCP、ModbusRTU、ModbusTCP(多设备同IP)、ModbusRTU(多设备同IP)、FINS、FX、Hostlink(FA头)、Hostlink(RD头)、MC1C格式4、MC1E、MC3C格式4、MC3E、MC4C格式5、Mewtocol、S7、OPC UA协议等其中一种或多种协议)，如采用市场上最新的通讯协议，需要与美的集团IT协商，原则上不接受采用过时的通讯协议。
3. 新购设备和整改项目涉及到多个以太网通讯硬件时，厂商需提供交换机先行在内部组网。
4. 所有采集信号支持去设备中主动获取和被SCADA获取，对于供应商提供信号数据刷新频率由双方共同确定。
5. 如有需要由乙方系统控制设备的关键点数据，设备厂商应在程序中设计互锁保护。
主要采集采集参数如下：
	序号
	采集参数名称
	PLC地址
	数据类型
	备注

	1
	累计产量
	
	uint32
	如可区分合格品的统计合格品产量，数据不清零

	2
	设备节拍
	
	Uint16
	单次循环时间

	3
	设备状态与故障
	
	uint32
	正常0，故障显示故障代码

	4
	关键工艺参数
	
	
	仪表或工控机软件每次采集数据需发送至PLC相应的地址存储


6. 采集控制点：
A、设备自动正常运行一分钟无报警，设备状态的字更新为0即正常运行，并开始报警信息采集。
B、如设备有触摸屏的：当设备无报警正常运行时，显示自动画面。被切换为手动模式时，触摸屏弹出停机管理页面，进行停机原因选择，设备运行状态字的值为1-6分别为：缺料等待、机种变更、品质调整、设备调整、计划停产、其它。
C、设备报警信息触发值从100开始，当设备多个报警时，只采集第一个采集到的报警值。设备报警需包含各主要电气元件动作到位检测、温度、安全防护等
(4)所有采集点信号按整数型16位、32位或64位表示，浮点型和字符型等其他格式，厂商在提供的数据结构中需说明。
(5)设备厂商需提供设备PLC相关的采集地址给到我方，采集地址需按顺序统一排序采集点地址依次，预留点跨度不要超过8个地址。
(6)开放读写设备数据权限，提供数据库账号和密码。
(7)保障设备联机读取数据不会影响设备功能的正常运行。
(8)设备联网采集数据测试，供应商提供现场技术支持。
(9) 以上未尽之处，按照美的集团IT信息化数字化最新要求执行。
5、 通用器件选型标准
 通用备件要求
	序号
	项目
	品牌
	备注

	1
	PLC
	三菱Q系列或FX（5U以上版本）系列
	IEC61131-3标准编程语言，有标准的以太网接口，并具备Modbus TCP或Ethercat通迅协议。

	2
	触摸屏
	三菱
	显示屏幕选7寸以上(含7寸)

	3
	安全光栅
	SICK、 莱恩、 欧姆龙
	

	4
	气动系统回路器件
	SMC/FESTO/AirTAC
	

	5
	按钮开关、信号显示灯
	富士或和泉
	

	6
	光电开关、接近开关
	欧姆龙、基恩士
	

	7
	变频器
	三菱
	

	8
	阻挡器
	Mindman/SMC
	

	9
	伺服系统
	三菱
	

	10
	导轨、滑块
	THK、HIWIN
	

	11
	工业交换机
	TP-LINK /MOXA
	备用端口不少于2个

	12
	继电器 
	和泉 、欧姆龙、ABB
	

	13
	接触器
	富士、三菱、西门子
	

	14
	漏电开关
	 三菱、 施耐德、 西门子、 正泰 
	

	15
	安全开关/安全继电器
	欧姆龙、 基恩士、 Pilz、安士能
	（安全开关具备自锁功能），开关应可以用挂锁上锁，员工在按住开关按钮时设备停止后安全门开关卡扣才能拔出

	16
	防护装置
	安全防护网(模块化)
	安全门方钢框架：黄色（色标：RAL 1023），防护网：黑色（RAL9005）；防护网网格100mmx20MM,线径不少于3mm。方通规格大于或等于国标40*40mm安全护栏必须采用安装支座固定，不能直接安装到地面。采用四个M10的膨胀螺栓与地面连接。

	17
	电动机
	SEW/CPG/JSCC/住友
	选用符合国家二级能效标准并取得国家能效认证的品牌、规格的电动机。（提供“国家能效认证”相应证明资料）


注：以上品牌为我司推荐品牌，如设备制造过程中无法按要求提供指定品牌的产品，必须明确提供产品价差且双方书面签字确认后方可选用其他品牌产品，无推荐品牌备件需用行业内知名品牌。
6、 设备通用设计要求：
	分类
	项目
	内容

	电气安全
	主电源
	1. 设备具有漏电、短路、过载等保护功能，设备总控制柜外部安装有控制总电源开关的手柄。

	
	强电回路
	须安装短路保护装置。

	
	能源控制与动力上锁
	所有能源控制点、安全门必须能够上锁（可借助上锁器材）
除非是单一能源，且隔离锁定后，无法重新带能、无残余能源，否则都需要制定ECPL标牌，标牌张贴于主要控制柜（E1）及安全门入口

	
	控制回路
	1.电源DC24V或以上，PLC输出须通过继电器或接触器等间接控制负载。程序中必须输出设备I/O状态显示，便于快速查找确认故障状态，且PLC的控制点必须保留15%的备用点；（输入输出至少预留7个）。
2.伺服驱动器控制回路加滤波器；
3.对于抗干扰能力弱的电气元件，需要做必要的防干扰设计，并且要经过买方项目经理确认、同意。

	
	执行元件
	电机、发热管等过流过载时会发生损坏失效的执行元件，须安装过流、过载保护装置，强电回路必须安装短路保护开关。气动、液压系统应有超压&欠压保护装置

	
	安全保护互锁
	1.每一个危险动作进行自动安全确认，超越时自动停机报警；
2.各机械原点未完全复归时，不能超越执行下一个动作；
3.若设备防护门内为运动部件等涉及人身安全的结构：所有开关安全门必须安装带电磁锁定安全门开关（带双回路保护）。当设备处于自动运行状态，安全门被电磁锁定，触摸屏界面显示“安全门已锁定”，安全门无法开启；当设备打到手动状态并点击触摸屏界面“安全门解除”，电磁互锁装置解锁，安全门可手工开启。
4.若设备防护门内为未涉及人身安全的结构：开关安全门应具备门开启检测开关，且门开启后报警提示。

	
	安全防护装置
	危险部位须安装安全光栅、安全门、防护罩、防护栏等防护装置，同时安装急停按钮。

	
	接地要求
	1.接地良好，电箱内设有接地母排，每支路单独与母排连接（禁止2条以上支路共用1个母排接线端子），电箱门与箱体间有地线连接。

2.接地线满足机械防护要求，接地体满足防腐蚀要求，确保可靠接地。

	
	继电器
	外部电磁阀等控制元件均要采用中间继电器隔离，继电器触点电流≥5A.继电器使用独立带座类型。

	
	操作按钮颜色
	红色按钮：用于停止与关闭设备。
黄色按钮：用于复位设备报警。
绿色按钮：用于起动或运行设备。

	
	三色灯颜色
	红灯（上）：设备异常或故障；

黄灯（中）：设备停机或其它；

绿灯（下）：设备正常运转中。

	
	监控和故障诊断
	设备需具备故障自诊断功能，将报警内容（如空压异常、急停等）显示在触摸屏上（无触摸屏情况，则设定相对应报警灯）。

	控制柜

	密封
	密封良好，防水，防尘，防油。

	
	布局
	电气控制元件全部集中安装在主控制柜内（特殊时须经买方项目经理确认、同意），高压和低压区域明显界分，安装布局整齐、美观，高压部分须有醒目安全标识及安全防护（如防护板）。

	
	电缆颜色
	交流电路：A相为黄色，B相为绿色、C相为红色，蓝色或淡蓝色为中性线。

直流电路：棕色为正极，蓝色为负极。
接地线：黄绿色。

市电火线：红色。

	
	预留
	主控制柜内，电缆适当预留一定长度，以防后续裁剪接驳时长度不够。如有地下埋线或架空敷设情况，需预留1组备用电缆。

	
	照明电压
	电源DC24V或以下。

	
	操作部位
	开关、按/旋钮、阀门等操作部位，须标识出其具体功能名称，其中管道阀门，应清楚地标识其正常工作时的状态。

	标识
	参数/信号显示装置
	温度表、压力表、液位表、流量表、电流表、电压表、指示灯等参数/信号反馈显示的装置，须标识出其具体功能名称、正常工作值范围。

	
	传感器
	光电感应器、接近开关、行程开关、测温计、计数器等信号采集输入装置，须标识出其功能名称、编号（与设备电气说明书上一致）。

	
	执行机构
	气缸、电磁阀、电机等执行机构/装置，须标识出其功能名称、编号（与设备电气说明书上一致）。

	
	危险部位
	容易发生挤压、扯拽、烫伤、跌落、碰撞等危险部位，须设置安全防护装置且在其醒目处标识出警示标志（安全图形符号按国标）。

	
	转动方向
	电机、链条、转盘等转动部位须标识出其转向箭头。

	
	管道
	标识出管道内部流体名称及流向箭头，热处理炉还需对管道涂刷颜色加以区分（颜色按国标）。

	
	电缆
	电缆接线端须标有线码标志(白底黑字，字体黑色打印)。

	
	控制柜内
	各独立的电器元器件/组件须标有编号（与设备电气说明书上一致），贴在上方线槽盖相应位置。

	
	文字
	设备所有标识均采用中文、宋体。

	外观
	本体完好
	各部位目视均无刮伤、残缺、破损、变形、错位等不良，边角部位打磨平滑过渡（避免伤害人体）。

	
	油漆
	劳尔色卡号：RAL6019。

	
	管线布置
	1.涉及电缆、管道，走向横平竖直，整齐美观，不贴紧地面布线（离地距离不小于7cm—10cm）。

2.电缆、软质气管除末端需引出连接的少许部分外，其余部分均应装入线槽中。引出部分较长时，中间位需固定；控制柜之外的引出电缆需用波纹管做防护。线槽、托链和波纹管必须按照其设计容量合理布线，缆线截面之和占线槽截面不大于40%。
3.对于需要经常运动的部分，需采用柔性运动电缆；对于使用环境恶劣的电气元件及电缆（如长期泡水、日晒、冲击等），其选型和相应的保护设计需经买方项目经理确认、同意。
4.除备用管线以外，不允许有其他多余线路，因安装调试或其他原因产生的多余线路需及时拆除。
5.强电线路与控制线路(弱电线路)须分开布置。严禁电缆中间接驳，所有连接点均应在主电箱或中继箱内接线柱上连接。

	
	5S
	设备内部、外部（含顶部、底部、地面）清洁、干爽，无漏水、漏油、漏气等现象。内部特殊情况，如清洗、磨削、抛光、焊接等存在污染源的设备，需对其污染源增加防范装置，将污染控制在局部小范围内，减少污染扩大。

	其它

	放置方式
	室内放置型，设备摆放位置按买方提供的设备布置方案图。重量3吨以下的设备，建议底部安装轮子，松开固定地脚时能通过轮子移动位置。

	
	电柜要求
	对于工作时，密闭的电气柜元件发热导致柜内温度超过35度的，必须加装电气柜空调或隔离式热交换器。

	
	计数要求
	程序中能够实现生产中自动计数、清零、累计计数的功能，并且在界面上显示。

	
	三联件安装要求
	为了便于观察点检，设备进气的接口（三联件）装置在距离地面0.5米以上的高度，位置的选择不能影响正常操作，三联件的进、出口气管必须有适当长度的直线段，并且固定气管，防止因气管重力及牵扯，造成接口处漏气。如选择的位置比较突兀，可加装防护板，但不能影响三联件的拆装、检修（位置在外形图上需要提前确认）。

	
	主体结构
	设备的主体结构设计寿命应在10年以上。设备自重必须在设备本体上标识。

	
	刚度要求
	主体、地脚、支架等选材厚度合理，保证设备运行中不发生异常摇晃、变形。

	
	门窗/盖板
	优先考虑透明化、目视化设计，以便观察内部运行工况。需拆卸操作的部位，应设有手柄等抓手，且考虑快速及便捷拆装。

	
	动作/运转
	动作平稳顺畅，无异振、异音、异热、异味等不良，无松动、干涉，润滑良好。

	
	拆装便捷性
	考虑维修拆装及换型拆装的便捷性，在满足功能设计要求的前提下，尽量考虑选取快速连接/紧固的安装方式。

	
	冷冻/高温部位
	冷冻水管、蒸汽管道、加热部位等需有保温/隔热等防护层。

	
	操作/维护空间
	设备各部件安装布置及整机现场安装布置，均须充分考虑预留设备的操作、清洁、点检、保养、润滑、维修等作业操作空间位置。

	数据功能
	数据采集模块
	新设备必须有数据采集模块，品牌：北辰、研华、信博云控等；
同时支持5.8G无线/无线网络；
由甲方提供网络环境及静态IP；
支持WEP、WPA/WPA2等加密机制；
支持COM端口重定向、TCP、UDP及点对点连接模式；
支持最大921.6Kbps范围内的任意波特率设定；
支持基于Web的配置及Windows程序配置。


5.1 设备辅助资料
5.1.1 买方提供外部参数

5.1.1.1 动力电压参数：

电源电压：三相380±10%，50Hz（5线制）。

单相电压：220±10%，50Hz（3线制）。

5.1.1.2 空气源：0.40～0.45Mpa。

5.1.1.3 环境温度条件：-5℃～45℃

5.1.2 提供相关资料： 

5.1.2.1 设备说明书——三套（随机提供电子版U盘，消耗品、工装、易损零件图提供CAD可修改电子版。设备说明书内容包括：

5.1.2.2 一般操作说明书；

5.1.2.3 更换说明书（机种更换）；

5.1.2.4 点检、保养说明书（含加油位置图）；

5.1.2.5 消耗部品（包括夹具）清单及相关图纸；

5.1.2.6 设定参数一览表；

5.1.2.7 电气线路图；

5.1.2.8 程序控制图（PLC回路图、梯形图）；

5.1.2.9 设备精度检查表（注明规格值、出厂实测值）；

5.1.2.10 易损件清单及图纸（或型号）；

5.1.2.11 气动系统说明书；

5.1.2.12 液压系统说明书；

5.1.2.13 设备润滑说明书；

5.1.2.14 设备整体结构说明书（含装配图册）；

5.1.2.15 常见故障排查方法说明书；

5.1.2.16 购入品使用说明书等；

5.1.2.17 1:50及1:100设备安装平面图；

5.1.2.18 设备控制系统软件备份盘一份。

6 设备验收  

6.1 设备的验收包括在卖方工厂进行的初步验收（根据实际情况确认，在卖方工厂预验收）、在买方工厂进行的初验收、量产验收（工程认定）以及设备的最终验收。
6.2 设备初步验收:设备制作完成后,并进行试运行，可进行产品的加工，在卖方工厂进行初步验收。

6.2.1 初步验收内容包括：设备主体结构、配置验收，设备附件及备品备件等的验收、设备部件型号、外购件的生产厂家、设备的安全性、设备精度、设备基础管理的验收。

6.2.2 设备附件、备品备件等的验收：根据“设备附件及备品备件”（如有，没有则不进行该项验收）要求验收，不一致需有买卖双方同意变更的补充协议。

6.2.3 设备部件型号、外购件的生产厂家的验收：根据“通用备件要求”及“设备关键结构配置”要求验收不一致需有买卖双方同意变更的补充协议。

6.2.4 设备安全性的验收：根据设计图纸, 要求抽检安全装置全部设置有效。符合中华人民共和国国家标准的安全标准。

6.2.5 设备精度的验收：

6.2.5.1 根据制造厂的出厂检查成绩书抽检，要求抽检项目全部合格。

6.2.5.2 设备精度验收 ：根据本协议设备精度要求”项要求验收。

6.2.6 设备基础管理验收：根据“设备设计要求”验收，要求检查项目全部合格，不合格项目确认记录及明确整改日期。
6.2.7 加工对象及制品精度：满足“加工对象及加工要求”项要求（不同的项目进行相关的修改）。

6.2.7.1 加工节拍：满足“设备节拍要求”项要求（不同的项目进行相关的修改）。

6.2.7.2 段取时间：满足“设备段取要求”项要求（不同的项目进行相关的修改）。

6.2.8 使用《项目设备预验收表》和《投资项目合同预验收报告》。

6.3 设备初验收：设备到达买方工厂，设备通电运行，在买方工厂进行，要求同4.2（设备基础类 

     要求如果在卖方工厂较好的完成初步验收，可省去）。

4.3.1     使用《设备安装调试完成报告》。

6.4 量产验收（工程认定）：设备初验收完成后对设备加工能力及品质进行量产验收。

6.4.1 量产验收内容包括：设备加工能力、制品精度的验收。

6.4.1.1 制造性及稳定性：满足“设备制造性及稳定性要求” （不同的项目进行相关的修改）。

6.4.2 制品精度的验收：设备须通过加工能力及制品精度确认，通过甲方的工程能力认定。
6.5 最终验收:通过量产验收后，且设备正常运行三个月，进行设备的最终验收。

6.5.1 最终验收内容包括：本体的外观验收、设备附件及备品备件等的验收、设备安全性验收、设备基础管理的验收、设备加工能力验收等。

6.5.2 设备附件、备品备件等的验收：根据“2.8 设备附件及备品备件”（如有，没有则不进行该项验收）要求验收，不一致需有买卖双方同意变更的补充协议。

6.5.3 设备型号、外购件的生产厂家的验收：根据“3.4通用备件要求”及“2.1 设备关键结构配置”要求验收不一致需有买卖双方同意变更的补充协议。

6.5.4 设备安全性的验收：根据设计图纸, 要求抽检安全装置全部设置有效。符合中华人民共和国国家标准的安全标准。

6.5.5 设备精度的验收：

6.5.5.1 根据制造厂的出厂检查成绩书抽检，要求抽检项目全部合格。

6.5.5.2 设备精度验收 ：根据本协议“设备精度要求”项验收。

6.5.6 设备基础管理验收：根据“设备设计要求”验收，要求检查项目全部合格。
6.5.7 加工能力的验收：

6.5.7.1 加工对象及制品精度：满足“加工对象及加工要求”项要求。

6.5.7.2 加工节拍：满足“设备节拍要求”项要求。

6.5.7.3 段取时间：满足“设备段取要求”项要求。

6.5.7.4 制造性及稳定性：满足“设备制造性及稳定性要求”。

6.5.7.5 使用《项目设备终验收表》和《投资项目设备合同验收报告》。

7 其它约定事项

7.1 卖方在合同签定后15天内提供设备基础图、布局图、自动上下料装置的进出口接口图、水、电、气等容量及接口位置图。
7.2 卖方在合同签定后15天内提供设备制造进度计划表。
7.3 最终验收服务时间：按实际需要确认时间和人员，费用由卖方承担。
7.4 最终到货地、收货人：买方指定工厂
7.5 设备到厂后，买方通知厂家来厂进行安装调试，厂家在接到买方安装调试通知后在三天内到达买方工厂，不得以任何理由拖延。
7.6 设备保修期：最终验收合格后一年。
7.7 设备制造及验收过程中，买方无偿提供：色板、测量仪（如有，双方明确后初验收前提供）。但使用完后必须归还。
7.8 未尽设备技术事宜，双方协商解决，但必须以书面方式确认。
7.9 本技术附件一式二份；买卖方各持一份，合同生效之日起与合同具有同等法律效力。
买方：安徽美芝制冷设备有限公司                                   卖方： 
代表：                                                           代表：

日期：                                                           日期：
技术协议附件一：

[image: image7.emf]序号 类型 要求 图示 备注

1

按钮、旋钮

、指示灯类

选用1.5mm厚度铝材

1个范围

2个范围

单一值

《设备管理现场可视化标准》

1、表面上标识用相应颜色贴纸（粘度

好，长期使用不脱落，宽度2mm）；

2、表下方名称标识选用1.5mm厚度铝

材，铆接方式。

2

圆形表（如

压力、温度

、电流等）


[image: image8.emf]3 电子表

表下方名称标识选用1.5mm厚度铝材，

铆接方式。

上面方框为

电子表示意

图，当前值

58℃

上、下限

单一值

5 螺丝防松

用油漆笔涂（长期不褪色），宽度2mm

。

6 电磁阀 选用1.5mm厚度铝材，铆接方式。

4

1、标尺上标识用相应颜色贴纸（粘性

好，长期使用不脱落，宽度2mm）；

2、表右方名称标识选用1.5mm厚度铝

材，铆接方式。

液位计、流

量计


[image: image9.emf]7 转向箭头 选用聚乙烯材质贴纸

8 流向箭头 选用聚乙烯材质贴纸

消防选黄

色，其余选

红色

9

选PVC材质，双面丝印。（如高温部

位，选耐高温材质）

阀门状态


[image: image10.emf]10 电箱内部 选用聚乙烯材质贴纸

11



管道外表涂刷相应颜色 管道颜色


第 2 页 共 21 页

