# 荆州工厂实验室电梯项目技术方案

编制

会审

审核

批准

湖北美的电冰箱有限公司

二0二四年六月

荆州工厂电梯建设技术方案

一、项目概述：

1．1荆州工厂在冷柜基地二楼修建七套6工位性能实验室，根据性能实验室使用需求，需采购，安装1部货梯满足厂区运转，本项目属于交钥匙工程。具体如下：

| 区域 | 名称 | 规格 | 品牌 | 型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 冷柜基地性能实验室 | 货梯 | 3000KG | 日立、三菱、菱王等 | / | 1 | 2层 |
| 冷柜基地性能实验室 | 货梯配套土建基础 | / | / | / | 1 | 2层 |
| 共计 |  |  |  |  | 1 |  |

二、项目内容

项目范围：本工程湖北美的电冰箱有限公司冷柜基地办公楼新增1部货梯安装及土建配套工程，包含电梯设计，制造，运输，安装，调试，验收。基坑施工，楼板开孔，钢结构井道，井道外封面及管线迁改，电梯的安装及调试等及政府部门的定期检验。

2.1电梯规格表

| 电梯型号 | 无机房载货梯 |
| --- | --- |
| 载重（kg） | 3000 |
| 额定速度（m/s） | 0.5 |
| 层/站/门 | 2/2/2 |
| 台数 | 1 |
| 轿厢材质 | 钢板喷塑 |
| 轿门材质 | 钢板喷塑 |
| 轿底材质 | 5mm花纹钢板 |
| 开门方式 | 中分双折门 |
| 厅门材质 | 发纹不锈钢 |
| 门套材质 | 发纹不锈钢（大门套） |
| 主操纵箱显示类型 | 点阵显示 |
| 主操纵箱面板材质 | 发纹不锈钢 |
| 外呼显示类型 | 点阵显示 |
| 外呼面板材质 | 发纹不锈钢 |
| 选配功能 | 无线五方对讲 |

2.2电梯标准功能表

| 序号 | 功能 | 序号 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全集选控制功能 | 2 | 锁梯功能 |
| 3 | 检修运行 | 4 | 超速机械保护 |
| 5 | 召唤功能 | 6 | 电梯运行次数记录 |
| 7 | 慢速自救运行 | 8 | 故障码显示 |
| 9 | 到站自动开门 | 10 | 故障历史记录 |
| 11 | 自动关门 | 12 | 开门保持时间自动调整 |
| 13 | 即时关门 | 14 | 本层厅外开门 |
| 15 | 开门按钮开门 | 16 | 楼层位置信号的自动修正 |
| 17 | 故障重开门 | 18 | 运行方向的闪烁显示 |
| 19 | 司机操作 | 20 | 超载报警 |
| 21 | 轿内照明，风扇自动节能控制 | 22 | 防门锁短接保护 |
| 23 | 对讲机通讯（五方通话） | 24 | 防终端越程保护 |
| 25 | 到站楼层显示闪烁提示 | 26 | 自动返基站 |
| 27 | 泊梯功能 | 28 | 缺相保护 |
| 29 | 警铃功能 | 30 | 动行接触触点检测保护 |
| 31 | 开关门受阻保护 | 32 | 变频器多重保护 |
| 33 | 门区外不能开门保护 | 34 | 超载保护 |
| 35 | 满载直驶 | 36 | 停电应急照明 |
| 37 | 双门控制 | 38 | 超速电气保护 |
| 39 | 曳引机堵转保护功能 | 40 | 制动回路检测功能 |
| 41 | 盘车安全防护功能 | 42 | 延时功能 |

2.3、主要部件清单：

| 序号 | 主要部件 | 品牌 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 曳引系统 | 曳引机 | 菱王/沈阳蓝光/御墅富士/三菱/恒达富士 | 1 | 台 |  |
| 控制系统 | 控制柜整柜 | 菱王/日立/三菱/申菱/恒达富士/御墅富士 | 1 | 套 |  |
|  | 电脑控制主板 | 新时达/默纳克/三菱/申菱 | 1 | 块 |  |
|  | 变频器 | 默纳克/三菱/申菱 | 1 | 台 |  |
| 门系统 | 厅门锁 | 菱王/三菱/恒达富士/御墅富士 | 1 | 套 |  |
|  | 门机整机 | 菱王/三菱/恒达富士/御墅富士 | 1 | 台 |  |
|  | 门机变频器 | 菱王/三菱/恒达富士/御墅富士 | 1 | 台 |  |
|  | 门保护（光幕） | 菱王/三菱/恒达富士/御墅富士 | 1 | 套 |  |
| 安全部件 | 安全钳 | 菱王/三菱/恒达富士/御墅富士 | 1 | 套 |  |
|  | 缓冲器 | 菱王/三菱/恒达富士/御墅富士 | 1 | 套 |  |
|  | 限速器 | 菱王/三菱/恒达富士/御墅富士 | 1 | 套 |  |
|  | 轿厢上行超速保护装置（制动减速装置） | 菱王/三菱/恒达富士/御墅富士 | 1 | 套 |  |

三、土建部件分部分项工程

| 序号 | 项目名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 井道钢结构部分 |  |
| 1.1 | 立柱主材镀锌钢管 | Q235B300*300*8 |
| 1.2 | 横梁导轨支架梁镀锌钢 | Q235B200*200*8 |
| 1.3 | 门立柱方钢管 | Q235B150*150*5 |
| 1.4 | 开门侧门套封堵 | 304不锈钢 |
| 1.5 | 立柱连接钢板 | 12mm |
| 1.6 | 井道与建筑连接件 | 25mm |
| 1.7 | 钢结构安装辅料 | 焊条焊具，各类螺栓 |
| 1.8 | 钢结构井道运费 | 含二次转运 |
| 1.9 | 防锈处理 | / |
| 1.10 | 主机吊钩及梁 | 200*6 |
| 2 | 外封部分 |  |
| 2.1 | 井道外封及辅材 | 护墙板、石膏板 |
| 2.2 | 安装辅料 | 不锈钢，扣件，打胶 |
| 2.3 | 外封材料的运输费用 | / |
| 2.4 | 一楼井道外壁防撞墙 | 填砖贴瓷砖 |
| 2.5 | 井道顶 | 瓦楞板，百叶窗 |
| 3 | 基坑部分 |  |
| 3.1 | 基坑挖掘，清运 | 4m*5m*2m |
| 3.2 | 螺纹钢轧筋 | 按图纸设计 |
| 3.3 | 商品混泥土及转运 | C30 |
| 3.4 | 模板+木方 | / |
| 3.5 | 底坑防水 | / |
| 4 | 其他 | 地板保护，防护围挡，管道改造等其它辅助工作 |

施工依据：

GB10060-93             <电梯安装验收规范》

GB7588-2003             <电梯制造与安装安全规范》

GB/T10058-1997          <电梯技术条件》

GB/T10059-1997           <电梯试验方法》

GB/T50310-2002           <电梯工程施工质量验收规范》

施工方在施工前应到当地特种设备监管部门进行“安装告知”，按《特种设备安装改造维修告知书》的要求填写告知内容后上报，经市级特种设备监督管理部门批准后方可正式进入场地施工。

四、文件资料

1、工程完工后，乙方需按要求提供2套竣工图纸并加盖公章后给甲方

2、工程验收提供当地技术监督部门验收合格证、随机资料、出厂合格证、生产许可证等相关资料配合甲方完成验收工作。

五、售后服务及培训

1、免费保养（修）期：自当地负责特种设备安全监督管理部门对设备验收合格之日起乙方向甲方提供为期12个月的免费保养（修）服务

2、在免费保养（修）期内承诺能够第一时间响应及解决售后更换及保修问题。

3、因甲方使用、管理当当或因不可抗力造成的损失由甲方承担，乙方可提供有偿服务。

4、每十五天内定期安排技术人员按照国家有关《电梯使用管理与维护保养规则》及乙方维修，保养规范，按《日常保养记录表》的内容及要求对设备进行检查、调整、加油和清洁卫生等工作，每次例行保养由持有电梯管理员证的电梯安全管理人员签字确定。

5、乙方负责提供保养工作中所需的润滑油、碎布（主机减速箱油、缓冲器用油除外）。

6、免费提供终生电梯技术咨询服务。

7、安排培训人员根据培训次料学习电梯的电气、机械基本知识、国家有关法律法规和日常管理 方法，并安排学员参加考试，例培训取得一定的效果。

8、将培训分成两种，即对用户电梯操作人员的培训和用户电梯维修人员的培训。对操作人员的要求是通过培训能够正确操作电梯，恰当地运用电梯的各种功能，并能应付各种突发的紧急情况，对电梯检修人员的要求是通过培训能够懂得如何进行日常的保养，能够处理一些觉的简单故障。

9、在设备安装调试期间，安排培训人员到现场，对设备实际操作，一般性设备维护及安全常识等方面进行培训。